Leitfaden für den Workshop Logikgatter

Dauer: ca. 90 Minuten 		Zielgruppe: Kinder von 10-14 Jahren

Benötigte Materialien

- Präsentationen:

  - Einleitung (Logikgatter)

  - Einführung Calliope mini

- Technik:

  - Beamer oder andere Präsentationsmöglichkeit

  - Tablet oder vergleichbares Gerät pro Gruppe (mit Calliope App & Zugang zur H5P-Datei)

  - Kopfhörer pro SchülerIn, (ggfs.  Mehrfachstecker für Kopfhörer pro Gruppe)

- Arbeitsmaterialien:

  - Placemats (Plakate) zu Logikgattern

  - physische Modelle zu Logikgattern (je Gruppe min. 1 Set)

  - Modellbahnhofes (nachgebaut oder selbst gebaut) inkl. 1 Calliope

  - Calliope (1 pro Gruppe)

  - Kabel und Stromquelle (z.B. Laptop)

Rolle der durchführenden Person

- Einstieg und Moderation im Plenum (Präsentationen, Fragestellungen, Beispiele)

- Unterstützung in Gruppenarbeitsphasen bei technischen und inhaltlichen Fragen  es ist dringend empfohlen, sich die H5P-Datei vor der Durchführung selber anzuschauen

- Interaktivität in Frontalphasen unterstützen (z.B. durch Fragen, kurze Diskussionsrunden)

- Organisation und Koordination bei der Ergebnisüberprüfung am Modellbahnhof

- Einführung ins Thema (Plenum)

Begrüßung und Vorstellung des Themas „Logikgatter“ mithilfe der PPP

- Workshop zum Thema Logikgatter vom Projekt Alvis Pro (Algorithmen visuell programmieren)

- Fragen an die Gruppe:

- Wer weiß was Logikgatter sind?; Was könnte das sein?; Welchem Fach könnten sie eine Rolle spielen?; Wo begegnen sie uns im Alltag?

- Entscheidungshelfer: geben bestimmte Ergebnisse auf Grund von Informationen (Eingaben) aus

- Erklärung anhand von Beispielen

  - Handy mit Code entsperren (UND) (nur, wenn die erste, zweite, dritte UND vierte Ziffer des Handycodes richtig sind, wird es entsperrt)

  - Lichtschalter im EG und OG (ODER) (egal ob der Lichtschalter im Erdgeschoss oder der im 1. OG betätigt wird, geht das Licht an (es müssen nicht wie beim UND alle betätigt werden))

  - Ampel: Ich fahre, außer sie zeigt rot (NICHT)

Hinweis auf Alltagsrelevanz: Logikgatter sind in Computern, Programmen und digitalen Systemen

- Logikgatter ursprünglich aus mechanischen Schaltungen  durch z.B. Lichtschalter sind Entscheidungen sichtbar und greifbar  besseres Verständnis für Zustände 1/an und 0/aus

- Sprung ins Digitale leichter zu verstehen

Video (Folie 4) zeigen, Ideen der SuS zur Fragestellung sammeln, bis sie auf Ampel kommen  andere Ideen können auch richtig sein, hier wurde es aber mit einer Ampel gemacht

- Zustände in der Informatik erklären: Zustände beschreiben (in der Informatik) den aktuellen Wert oder die aktuelle Situation eines Systems oder Elements

- Beispiel Lichtschalter: Strom fließt, wenn der Lichtschalter auf 1 „gekippt“ ist

Hinweis: Die SuS haben die PPP auch in der H5P-Datei hinterlegt, falls sie etwas nochmal nachlesen wollen.

- Gruppenarbeit Teil 1 – Erarbeitung der Logikgatter

Materialien: Tablets, Kopfhörer, Placemats (Plakate), 3D-Modelle

- Die SuS erarbeiten mithilfe der H5P-Datei in Gruppen die Logikgatter UND, ODER und NICHT

- Die durchführende Person teilt die Gruppen ein und unterstützt bei Verständnis- oder Technikfragen

- Einführung Calliope (Plenum)

Materialien: Präsentation „Einführung Calliope“ und Präsentationsmöglichkeit

- In der H5P-Datei ist ein Hinweis, dass sich die SuS vorne melden sollen, wenn sie mit Schritt 2 fertig sind, damit der nächste Schritt gemeinsam im Plenum stattfinden kann

- Es folgt die Vorstellung des Calliope Mini als kleiner programmierbarer Computer durch die durchführende Person

  - Erklärung: Sensoren, Steuerungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

  - Einführung in die Entwicklungsumgebung (IDE):

    - Blockprogrammierung oder Textcode (Python/JavaScript)

    - Variablen: speichern Zustände (z.B. Gleis frei oder belegt)

    - Funktionen: fassen Aufgaben zusammen und vermeiden doppelten Code

  - Bezug zu Logikgattern: diese lassen sich im Code verwenden

  - Wichtige Hinweise zu den Schreibweisen

    - in JavaScript wird das ODER mit dem Pipe-Zeichen „|“ geschrieben (Tastenkombination an den Geräten für das Pipe-Zeichen erklären!)

- Gruppenarbeit Teil 2 – Programmieraufgabe mit Calliope

Materialien: Calliopes, Modellbahnhof, Kabel, Stromquelle, Tablets

Aufgabe der SuS: Code für den Calliope so ergänzen, dass er…

- …die Ampeln auf rot schaltet, wenn ein Zug am Gleis steht

- …die Schranken schließen, sobald ein Zug am Gleis steht

Aufgabe der durchführenden Person:

- Materialien bereitstellen und verteilen

- Unterstützung bei Verständnis- oder Technikfragen

- Wenn eine Gruppe fertig ist die Ergebnisse überprüfen lassen: die fertige Gruppe montiert ihren Calliope am Modellbahnhof und überprüft mit den Modellzügen die Funktionalität des Codes